Памятка  машиниста  по эксплуатации комплекса КПД-3П

1.   Приемка локомотива:

Проверить внешнее состояние блоков комплекса КПД-3П, надежность крепления датчиков   угла поворота к крышке буксы колесной пары. Убедиться в отсутствии пыли, грязи в отсеке для модуля памяти МПМЭ-128 на блоке управления БУ-3П.

2.   Порядок включения комплекса КПД-3П:

- установить модуль памяти (МПМЭ-128) в отсек, расположенный в верхней части блока управления БУ-3П, закрыть крышку отсека;

- включить комплекс КПД-3П тумблером питания АЛСН. После включения на дополнительном индикаторе высвечиваются бегущие единицы.

3.   Порядок установки текущего времени:

- после выполнения пункта 2 нажать кнопку ''Т'' на блоке БУ-3П, на дополнительном индикаторе появится четырёхзначное число (предполагаемое время) в мигающем режиме. Первые две цифры соответствуют часам, следующие две соответствуют минутам. Сравнить эти показания с текущим временем и, в случае несоответствия, скорректировать кнопками ''Ч''и''МИН'';

- после установки текущего времени нажать кнопку ''П'', после чего блок регистрации (при его наличии) автоматически начинает распечатывать  ''шапку'' и КПД-3П переходит в режим контроля параметров движения. На  дополнительном индикаторе отображается величина ускорения. В случае необходимости нажатием кнопки ''Т'' комплекс переводится в режим индикации времени взамен ускорения.

4.   Порядок ввода данных в модуль памяти:

После установки текущего времени произвести ввод даты поездки, номера поезда и табельного номера  в следующем порядке:

- нажать комбинацию кнопок '''' и ''ДАТА'' (В н и м а н и е! Если требуется нажать одновременно две кнопки, то первой нажимается кнопка, указанная в тексте первой);

- после появления 0 на цифровом индикаторе скорости кнопками  ''МИН''(месяц) и ''Ч''(число) на дополнительном индикаторе установить дату поездки;

- нажать кнопку  ''Т''. После появления 1 на цифровом индикаторе скорости кнопками ''МИН'', ''Ч'' и ''КОНТР''на дополнительном индикаторе установить номер поезда;

- нажать кнопку  ''Т''. После появления 2 на цифровом индикаторе скорости кнопками  ''МИН'', ''Ч'' и ''КОНТР''на дополнительном индикаторе установить табельный номер машиниста;

- нажать кнопку  ''П'', набранные параметры записываются в МПМЭ-128 и комплекс   КПД-3П автоматически переходит в режим контроля параметров движения.

5.   Режим поездки комплекса КПД-3П:

- протяжка ленты (при наличии блока регистрации) при проверке тормозного оборудования на стоянках осуществляется   нажатием и удерживанием комбинации кнопок '''' и ''ЛЕНТА'' на БУ-3П. При этом производится печать параметров каждую секунду, пока нажаты кнопки.

- при отсутствии неисправностей на дополнительный индикатор выводится код П0XY,  где XY-процент заполнения модуля памяти. При  возникновении неисправности в работе комплекса  в режиме поездки начинает мигать индикатор КОНТР на блоке БУ-3П. Нажатием кнопки ''КОНТР'' на БУ-3П вывести на дополнительный индикатор код неисправности. При индицировании кодов Н100, Н141, Н142, Н201, Н202, Н204, прекращении или неправильном показании скорости кратковременно на 3-5 с выключить и вновь включить комплекс КПД-3П тумблером питания.

- при возникновении неисправностей комплекса КПД – 3П любого вида машинист обязан сделать запись с указанием вида неисправности в журнал формы ТУ – 152;

- при запуске дизеля возможно самостоятельное выключение комплекса. В этом случае, если питание восстановилось менее, чем через одну минуту, комплекс самостоятельно включится и перейдет в режим поездки без вмешательства машиниста. При перерыве в питании более минуты комплекс самостоятельно включится, но для перевода его в режим поездки необходимо нажать кнопку ''П'';

- по окончанию поездки после остановки нажать кнопку ''П'' на блоке БУ-3П, блок регистрации (при его наличии) распечатает «шапку». Выключить комплекс КПД-3П, снять модуль памяти и скоростемерную ленту.