Утверждаю:

Начальник локомотивного

депо Барабинск                                      В.В.Бабенков

ПАМЯТКА  локомотивной бригаде по пользованию  КПД-3.

- При приемке локомотива локомотивная бригада обязана выполнить следующие работы:

- убедиться в отсутствии в журнале технического  состояния локомотива ф. ТУ-152 замечаний по работе комплекса КПД-3 у сдающей бригады;

- проверить внешнее состояние блоков КПД-3;

- выявленные при приемке локомотива неисправности аппаратуры КПД-3 записать в журнале

ф. ТУ-152 и доложить дежурному по локомотивному депо.

- Перед началом поездки машинисту необходимо произвести следующие операции:

- установить модуль памяти МПМЭ в блок БСБУ и закрыть крышку на защелку.

- заправить блок регистрации БР-2 бумажной диаграммной лентой. Ленту ставить без перекосов;

- включить автоматические выключатели общего питания КПД-3;

- включить питание на блоке питания БПЛ ( блок находится в нише кабины 1);

- при появлении на индикаторах БИ кодов 888  НХХХ (ХХХ- допустимые коды) нажать кнопку ’’Т’’;

- кнопками ‘’ Ч’’ и ’’МИН’’ установить текущее время;

- после установки текущего времени нажать ’’П’’ на БИ-2. После печати регистратором текущего времени комплекс КПД автоматически переходит в режим контроля параметров движения. На дополнительном индикаторе показывается дополнительная величина ускорения. В случае необходимости, нажатием ’’Т’’ комплекс КПД переводится в режим индикации текущего времени взамен ускорения.

- ввести ряд начальных параметров: число, месяц, номер поезда и табельный номер машиниста.

- при одновременном нажатии кнопок ’’Т’’ и  ’’Ч’’ на левом индикаторе появится код вводимого параметра: 0 - для числа, 1- для месяца, 2 - для № поезда, 3- для табельного № машиниста. Переключение этого кода производится кнопкой ’’Т’’ по кругу, т.е. после 3 снова 0 и т.д. Значения вводимых параметров индицируются на правом индикаторе БИ, при этом кнопка ’’КОНТР’’  меняет по кругу единицы  ‘’МИН‘’-десятки, ‘’Ч’’-сотни и тысячи. Ввод параметров заканчивается нажатием ‘’П’’ на БИ. Введенная информация записывается в МПМЭ, и  скоростемер возвращается в обычный рабочий режим.

- после подцепки локомотива к поезду нажать ’’П’’ – произойдет распечатка ’’шапки’’.

- В пути следования локомотивная бригада обязана:

- следить за показаниями блока индикации БИ-2;

- проверять качество протяжки ленты и при обнаружении обрыва ленты перезаправить;

- в случае некачественной печати сделать протяжку ленты до появления качественной печати;

- для регистрации отрицательного ускорения во время движения необходимо нажать кнопку ’’П’’ на БИ-2 в момент индикации отрицательного ускорения и удерживать ее в нажатом состоянии 1 секунду;

- если во время поездки в блоке индикации загорается мигающая лампочка, то после нажатия кнопки ’’КОНТР’’ на правом индикаторе появится код неисправности (в виде Н и трех цифр за ней, пример: Н141). Информацию о коде неисправности и времени ее возникновения занести в журнал ТУ-152.

- кнопка  ’’ЯРКОСТЬ’’ на блоке индикации позволяет пользоваться тремя уровнями яркости.

- После окончания поездки машинист обязан:

- нажать  ’’П’’ на блоке индикации , БР-2 распечатает текущее время, по окончании выключить КПД.

- снять диаграммную ленту, проверить качество печати, снять модуль памяти МПМЭ.

- сделать запись в журнале технического состояния локомотива ф. ТУ-152 о всех обнаруженных в пути следования неисправностях в работе комплекса КПД.

- При возникновении в пути следования неисправности комплекса КПД, приводящей к прекращению или неправильному показанию скорости машинист обязан:

- восстановить работоспособность КПД в случае самоустраняющегося отказа путём выключения и повторного включения КПД через 30 с. Для выкл-вкл КПД остановка локомотива не требуется;

- вести поезд до пункта смены локомотивных бригад, где комплекс КПД должен быть отремонтирован без отцепки локомотива или произведена замена локомотива;

следование локомотивов с неисправным КПД-3 до указанных пунктов машинист должен осуществлять по приказу поездного диспетчера с соблюдением специальных мер безопасности движения, устанавливаемых начальником железной дороги. Выписка из инструкции  ЦТ-397.